# סיכום למידה — המרת תוכניות לכתב כמויות

מסמך זה מסכם את כל מה שלמדנו מהצלבה עם פרויקט בת ים (בית ספר 24 כיתות)

## חלק 1: מה עשינו

לקחנו פרויקט אמיתי (בית ספר בת ים) עם תוכניות מלאות + כתב כמויות אמיתי (220 עמודים).

קראנו 10 סוגי תוכניות: חשמל, אדריכלות, אינסטלציה, מיזוג, חתכים, תקרות, קונסטרוקציה, איטום, תקשורת, בקרה.

ניסינו לייצר כתב כמויות לבד, הצלבנו מול האמיתי, ובנינו 7 כללים.

גם בנינו סקריפט שמחלץ נתונים אוטומטית מ-PDF של תוכנית.

## חלק 2: 7 כללים

כלל 1: המקרא הוא המפתח

רק מה שמופיע במקרא (Legend) של התוכנית נכנס לכתב הכמויות. אם זה לא במקרא — לא נכנס.

כלל 2: כל תוכנית = נושא אחד

תוכנית בינוי = מחיצות ודלתות בלבד. תוכנית חשמל = חשמל ותקשורת בלבד. לא לערבב!

כלל 3: שמות סעיפים — להעתיק בדיוק מהמקרא

לא להוסיף פרטים שלא כתובים. שינוי בשם = חיפוש סמל לא נכון = ספירה שגויה.

כלל 4: קירות = מ"ר (לא מ"א!)

כתב כמויות מודד קירות במ"ר = אורך קיר x גובה קומה. גובה קומה מופיע רק בחתך (PS).

כלל 5: כמויות — לספור/למדוד מהתוכנית

לא לנחש. בחשמל: הכמויות בטבלאות המעגלים. באדריכלות: למדוד אורכי קירות ולספור דלתות.

כלל 6: להפריד כלל מנתון

"קירות = מ"ר" — כלל קבוע. "גובה קומה = 280" — נתון ספציפי. בכל פרויקט חדש: לשאול, לא להניח.

כלל 7: ביקורת עצמית אחרי כל למידה

אחרי כל הצלבה — לחזור לכתבי כמויות קודמים ולבדוק שגיאות. הלמידה מצטברת.

## חלק 3: איך ניגשים לכל סוג תוכנית

תוכנית בינוי (מחיצות)

מוצאים את המקרא — סוגי מחיצות ודלתות

מודדים אורכי מחיצות לפי קנה מידה

סופרים דלתות

חייבים גובה קומה מחתך (PS) כדי להמיר מ"א למ"ר

פרק 04 (קירות), פרק 06 (דלתות), פרק 14 (גבס)

תוכנית חשמל

מוצאים 3 מקראות: חשמל, מאור, צבעי תעלות

טבלאות מעגלים = מקור הכמויות — לא צריך לספור סמלים

מודדים תעלות לפי קנה מידה, סופרים ארונות ולוחות

פרק 08 (חשמל), פרק 18 (תקשורת), פרק 35 (בקרה)

תוכנית אינסטלציה

מקרא צבעי צנרת: ירוק=ביוב, אדום=מים חמים, כחול=מים קרים

מודדים אורכי צנרת, סופרים כלים סניטריים

פרק 07

תוכנית מיזוג אוויר

טבלת מעגלים = מקור הכמויות (BTU ליחידה)

סופרים יחידות פנימיות וחיצוניות

פרק 15

חתכים (PS)

קוראים גובה כל קומה — חובה לפני חישוב מ"ר קירות

מזהים חללים כפולים ועובי תקרות

תקרות (PC)

מזהים סוגי תקרות אקוסטיות, מודדים שטח כל סוג

פרק 14

קונסטרוקציה

הכל מ"ק — חוץ מפלדה (טון) ותקרות (מ"ר)

מפרידים לפי עובי (קיר 20 סמ = סעיף אחד, 25 סמ = סעיף אחר)

פרק 02

איטום

הכל מ"ר — שטחים לאטום

מפרידים לפי סוג ומיקום (גג, יסודות, מקלחות)

פרק 05

תקשורת + בקרה

תקשורת (פרק 18) = המשך פרק 08. כבלי CAT 7A, ארונות rack

בקרה (פרק 35) = גילוי אש/פריצה, כריזה. מופיע בתוכניות חשמל

## חלק 4: טעויות שעשינו ולמדנו מהן

| מס | טעות | מה למדנו |
| --- | --- | --- |
| 1 | הכנסנו פריטים שלא במקרא (גבס, ריצוף, חשמל בתוכנית בינוי) | כלל 1+2: רק מה שבמקרא, רק של הנושא |
| 2 | כתבנו "9 יחידות מחיצה" במקום למדוד מ"א | כלל 4+5: קירות=מ"ר, למדוד לא לנחש |
| 3 | הוספנו "H=40" שלא כתוב במקרא | כלל 3: להעתיק בדיוק |
| 4 | ספרנו 3 לוחות חשמל במקום 4 | להצליב ספירה ויזואלית עם טקסט |

## חלק 5: שאלות לכל פרויקט חדש

מה גובה כל קומה? — לבדוק בחתך (PS)

יש חללים כפולים? — לבדוק בחתך (PS)

מה סוגי המחיצות ואיך מבדילים ביניהם? — מקרא + צבע/עובי

שלב א או שלב ב? — כתב הכמויות מפריד

איזה מחירון? שנה?

מה כל סימון (PC/PL/PS/PE) אומר? — לבדוק כותרת, לא להניח

## חלק 6: מה הלאה

1. לירן בודק ומתקן את כתב הכמויות של הסוללים

2. אנחנו מתקנים לפי ההערות שלו

3. בונים מנוע אוטומטי: PDF נכנס => כתב כמויות יוצא